# Registro do uso de inteligência artificial e validação humana

| FERRAMENTA Excel ou Word | FINALIDADE Rastrear uso de IA, prompts, respostas e decisões humanas | QUEM PREENCHE Equipe |
| --- | --- | --- |

FluxID  |  RIA-005  |  Lacre inteligente trava e geocerca

Este documento registra uma interação relevante com inteligência artificial no projeto FluxID, incluindo o conteúdo gerado, sua análise crítica, a validação humana disponível e as decisões ainda abertas.

|  | PONTO DE ATENÇÃO O registro deve demonstrar uso responsável: a IA apoia a equipe, mas a responsabilidade final é humana. |
| --- | --- |

## Registro da interação

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Ferramenta de IA utilizada | ChatGPT |
| Objetivo do uso | Definir o comportamento do lacre com ESP32-C3, localização, bateria, solenoide, travamento de transporte e bloqueio por saída de geocerca. |
| Prompt utilizado | Foi informado que o lacre utilizará ESP32-C3, GPS, GSM, bateria de longa duração e solenoide com pino. O cilindro deve travar ao entrar em viagem, liberar no cliente sob autorização e bloquear ao romper a geocerca. Liberação por extravio será exclusiva da FluxID após justificativa. |
| Resposta gerada pela IA | A IA estruturou uma máquina de estados, comandos assinados, confirmações físicas, política local de geocerca, fluxo normal e excepcional de desbloqueio, telemetria MQTT, operação offline e requisitos de segurança do firmware. Também recomendou atuador biestável e sensores de posição, violação e estado da válvula. |
| Análise crítica da equipe | O bloqueio automático pode interromper o fornecimento de gás medicinal se o cilindro estiver em uso. A solução deve distinguir condição segura, possuir análise de risco e não interferir nos componentes de contenção de pressão. A autonomia real dependerá de ensaios de corrente do modem e atuador. |
| Validação humana realizada | A lógica de segurança e extravio foi derivada do requisito do solicitante. Ainda depende de validação por engenharia mecânica, elétrica, responsável técnico e empresa usuária. |
| Decisão final | ☐ utilizado ☒ adaptado ☐ descartado Justificativa: o conceito foi mantido, condicionado a bloqueio seguro e validação regulatória e de engenharia. |
| Fontes verificadas | Anvisa: regulamentação e informações sobre gases medicinais; ANTT: Resolução nº 5.998/2022; Espressif: segurança, Secure Boot, Flash Encryption e OTA do ESP32-C3. |
| Identificador do registro | RIA-005 |
| Data e hora da interação | 26/09/2026 11:17:56 - America/Fortaleza |
| Decisões e dados pendentes | Definir mecanismo físico; confirmar se haverá sensor de válvula em uso; política para gases medicinais; corrente do atuador; autonomia; contingência e liberação de emergência. |
| Responsável pela revisão da equipe | ____________________________________________ |
| Data da validação humana | ____/____/________ Assinatura ou rubrica: ____________________ |

### Regras de preenchimento

Registrar apenas interações relevantes para o projeto.

Não apresentar conteúdo da IA como autoria exclusiva da equipe sem revisão.

Validar informações técnicas, legais, financeiras ou científicas em fontes confiáveis.

Evitar inserir dados pessoais, sigilosos ou sensíveis em ferramentas de IA.

Explicar como a equipe decidiu usar, adaptar ou descartar a resposta gerada.

### Checklist final

| ☒ Ferramentas de IA identificadas. | ☒ Prompts relevantes registrados. |
| --- | --- |
| ☒ Respostas ou sínteses documentadas. | ☒ Validação humana explicada. |
| ☒ Fontes verificadas quando necessário. | ☒ Decisão ou pendência registrada. |